รายงานผลการทดลอง : 3HA01: Introduction to FPGA design

c

รูปที่1 Layout อุปกรณ์ย่อยของบอร์ด

ผลการทดลอง Check Point #1

| PIN | คือ |
| --- | --- |
| 125 | Switch5 [Clock] input |
| 99 | Output ที่ Digit #4 |
| 60 | S3 ซ้ายสุด |
| Seg[7:0] | แสดงผล Segmentย่อย |

รูปที่2 Pin Planner

*ดูแต่ละPinคืออะไรได้ที่ Document : คู่มือการใช้งานบอร์ด Altera FPGA Shield-v03.doc

รูปที่ 3 Block Diagram

การออกแบบวงจร

- Module หลัก Top.v

รูปที่ 4 Top.v

  - counter u0 (clk,rst,q_bcd); // เชื่อมสัญญาณตาม Block Diagram

  - segment u1 (q_bcd,seg,digit); // เชื่อมสัญญาณตาม Block Diagram

- Module Counter.v : ไม่ต้องทำการแก้ไข

- Module Segment.v : Segment เป็น Segment แบบ common Cathode

จ่าย 1 เพื่อให้ Segmentติด

รูปที่ 5 Segment.V

Counter และ 7-Segment Display บน FPGA Board

- การทดสอบ Counter

- ขั้นตอนการทดลอง: กดปุ่ม Switch S5 เพื่อให้สัญญาณ clock เข้าสู่วงจร counter

- ผลที่ได้: 7-segment display แสดงตัวเลขเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้

  - เริ่มต้นแสดง "0"

  - กดปุ่ม S5 ครั้งที่ 1 แสดง "1"

  - กดปุ่ม S5 ครั้งที่ 2 แสดง "2"

  - กดปุ่ม S5 ครั้งที่ 3 แสดง "3"

  - ดำเนินการต่อไปจนถึง "9"

  - เมื่อกดต่อไปจะแสดงเฉพาะ segment g ("-") เนื่องจากเกิดการนับเกินค่า 9

รูปที่ 6 แสดงผล เลข4 เมื่อ กด SW5 เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเพื่อ Counter

รูปที่ 7 แสดงผล “-” เมื่อ กด SW5 เป็นครั้งที่ 11 เพื่อเพื่อ Counter

รูปที่ 8 แสดงผล “-” เมื่อ กด SW5 เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเพื่อ Counter

2. การทดสอบ Reset Function

- ขั้นตอนการทดลอง:

  - ให้ counter นับไปยังค่าใดค่าหนึ่ง (เช่น "5" หรือ "8")

  - โยก DipSwitch ที่เชื่อมต่อกับขา rst

- ผลที่ได้:

  - 7-segment display แสดง "0" ทันที

  - วงจรพร้อมสำหรับการเริ่มนับใหม่

  - เมื่อโยก DipSwitch กลับไปที่ตำแหน่งเดิม สามารถกดปุ่ม S5 เพื่อนับต่อได้ปกติ

3. การทดสอบ 7-Segment Display Pattern

จากโค้ดในส่วน segment module พบว่า:

- แต่ละตัวเลข 0-9 จะแสดงผลตาม pattern ที่กำหนด

- ตัวอย่างการแสดงผล:

  - "0": แสดง segments a,b,c,d,e,f (ไม่แสดง g)

  - "1": แสดง segments b,c

  - "2": แสดง segments a,b,g,e,d

  - "9": แสดง segments a,b,c,d,f,g

สรุปผลการทดลอง

- Counter Function: ทำงานได้อย่างถูกต้อง นับเพิ่มทีละ 1 ทุกครั้งที่กดปุ่ม S5

- 7-Segment Display: แสดงผลตัวเลข 0-9 ได้อย่างชัดเจน และแสดง "-" เมื่อนับเกิน

- Reset Function: ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถรีเซ็ตค่าเป็น "0" และเริ่มนับใหม่ได้

Check Point #2: Automatic Counter with 1Hz Clock

| PIN | คือ |
| --- | --- |
| 17 | 50MHz Clock จากบอร์ด |
| 99 | Output ที่ Digit #4 |
| 60 | S3 ซ้ายสุด Reset |

รูปที่9 Pin Planner

การทำงานของ Clock Divider

- รับสัญญาณนาฬิกา 50 MHz จาก PIN_17

- หารความถี่ลงเหลือประมาณ 1 Hz โดยใช้ parameter max_count2 = 50000000/2

- ใช้ 22-bit counter สำหรับนับ

- สร้าง toggle output เมื่อ counter ถึง 0

ผลการทดลอง Check Point #2

การแสดงผลที่ปรับปรุงแล้ว

- การนับอัตโนมัติ: 7-Segment แสดงตัวเลขเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ 1 วินาที

- ช่วงการนับ: นับเฉพาะ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เท่านั้น

- การวนรอบ: เมื่อนับถึง 9 แล้วจะกลับไปนับ 0 ทันที (ไม่แสดงเครื่องหมาย "-")

- ไม่ต้อว Switch Bouncing: เนื่องจากใช้สัญญาณนาฬิกาที่เสถียร นับครบทุกเลข

การทำงานของ Reset Function

- ฟังก์ชัน Reset ยังคงทำงานได้: เมื่อโยก DIP Switch ที่ต่อกับขา rst

- Reset เป็น 0: 7-Segment จะแสดงเลข 0 ทันที

- กลับมานับต่อได้: เมื่อปล่อย reset วงจรจะเริ่มนับใหม่จาก 0

- เพิ่ม Clock Divider Module

รูปที่10 Code Clock_divider_1Hz.v

- ปรับปรุง Counter Module : เพิ่มการตรวจ เมื่อถึง 9 ให้ชี้ไปที่ 0

รูปที่11 Code Counter.v

- ปรับปรุง Top Module เพิ่ม

  - counter u0 (clk_1Hz,rst,q_bcd); // ใช้ clk_1Hz แทน clk

  - clk_divider_to_1hz u2 (clk,clk_1Hz);

รูปที่12 Code Top.v

  - Vdo Link ผลการทดลอง Checkpoint #2 : https://youtu.be/cdxIHFyhgvs

Check Point #3: Up/Down Counter with Mode Control

| PIN | คือ |
| --- | --- |
| 17 | 50MHz Clock จากบอร์ด |
| 99 | Output ที่ Digit #4 |
| 51 | S3 ขวาสุด Mode Change |
| 60 | S3 ซ้ายสุด Reset |

รูปที่13 Pin Planner

ผลการทดลอง Check Point #3

การทดสอบ Count Up Mode

- ตั้ง DIP switch ที่ต่อกับ PIN_51 เป็น logic high (1)

- ผลลัพธ์: 7-Segment นับขึ้น 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→0→...

- ความเร็ว: เปลี่ยนทุกๆ 1 วินาที (ตาม clock divider)

การทดสอบ Count Down Mode

- ตั้ง DIP switch ที่ต่อกับ PIN_51 เป็น logic low (0)

- ผลลัพธ์: 7-Segment นับลง 9→8→7→6→5→4→3→2→1→0→9→...

- ความเร็ว: เปลี่ยนทุกๆ 1 วินาที (เหมือนกับ count up)

การทดสอบ Reset Function

- Reset ใน Count Up Mode: รีเซ็ตไป 0 แล้วนับขึ้นต่อ

- Reset ใน Count Down Mode: รีเซ็ตไป 0 แล้วนับลงไป 9, 8, 7...

การทดสอบการเปลี่ยน Mode ระหว่างการทำงาน

- เปลี่ยนจาก Up เป็น Down: เปลี่ยนทิศทางการนับทันทีจากตัวเลขปัจจุบัน

- เปลี่ยนจาก Down เป็น Up: เปลี่ยนทิศทางการนับทันทีจากตัวเลขปัจจุบัน

1. ปรับปรุง Counter Module : เพิ่ม mode เพื่อกำหนด นับขึ้น / นั่งลง

รูปที่14 Code counter

- ปรับปรุง Top Module : เพิ่ม Mode control input + mode input

รูปที่15 Code counter

- Segment Module : ไม่ต้องทำการแก้ไข

- Clock Divider Module : ไม่ต้องทำการแก้ไข

Vdo Link ผลการทดลอง Checkpoint #2 : https://youtu.be/5XNxqK7RQKA